Предмет: Вопросник по использованию систем железнодорожной радиосвязи

П.п.д ВКР-19: 1.11 принять необходимые меры, в зависимости от случая, способствующие согласованию полос частот на глобальном или региональном уровнях, с целью обеспечения работы систем железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами в пределах существующих распределений подвижной службе в соответствии с Резолюцией 236 (ВКР 15);

Развитие транспортной инфраструктуры, в частности железнодорожных путей сообщения является приоритетным направлением социально-экономического развития Республики Узбекистан. Узбекистан участвует в создании единой транспортной магистрали «Шелковый путь». Развитие поездной радиосвязи, в частности обеспечение беспроводного широкополосного доступа в поездах является перспективным направлением. Это послужит повышению безопасности в движении, создаст новые возможности для туристической деятельности и обеспечивает удобство для пассажиров.

Обеспечение развития современной поездной радиосвязи неразрывно связано с радиочастотным обеспечением соответствующих систем радиосвязи. ВКР-15 определила п.1.11 повестки дня ВКР-19 с целью определения согласованных полос радиочастот для подобных систем. Гармонизация полос частот позволит обеспечить электромагнитную совместимость радиосистем при пересечении границ государств в будущем.

В настоящее время существует необходимость в достижении совместимости между действующими системами железнодорожной радиосвязи между поездами и путевыми устройствами и другими системами радиосвязи с целью содействия выполнению различных функций, например передаче диспетчерских команд, оперативному управлению и передаче данных, в системы железнодорожных поездов и путевых устройств, чтобы удовлетворить потребности в сфере железнодорожного транспорта.

Необходимо отметит, что международные стандарты и согласованное использование (гармонизация) частотного спектра способствовало бы развертыванию в мировом масштабе систем железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами и обеспечило бы экономию за счет масштаба производства при осуществлении железнодорожных перевозок в интересах населения.

Сложность данного вопроса в том, что Резолюцией 236 (ВКР 15) не определены конкретные потребности полос радиочастот систем железнодорожной радиосвязи, только решено рассматривать возможные внедрения в приделах существующих распределений подвижной службе.

С учетом вышесказанного предлагается провести совместные изыскания: полос радиочастот в пределах существующих распределений подвижной службе, унифицированных в своем потенциальном использовании при эксплуатации в подвижном режиме и при пересечении государственных границ Узбекистана (в рамках рекомендованных для подвижных радиослужб полос радиочастот); технических и эксплуатационных характеристик и вопросов внедрения систем железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами, со специалистами управления сигнализации и связи при АО «Ўзбекистон темир йўллари», Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок и заинтересованных РЧО.

В период исследовательского цикла ВКР-19, Рабочая группа 5А (РГ 5А) 5-й исследовательской комиссии, введет работу над проектом Отчета M.[RSTT.DESCRIPTION], в котором определяет системы RSTT - как радиосистемы между оборудованием, установленным на подвижном составе, и стационарным оборудованием (придорожной инфраструктурой). Данные системы могут использоваться для передачи голоса, видео и данных, а также для определения местоположения и характеристик перемещения подвижного состава. В связи с этим все RSTT разделены на 4 категории:

- системы радиосвязи (train radio);

- системы определения местоположения (train positioning);

- системы дистанционного управления (train remote);

- системы видеонаблюдения (train surveillance).

Для каждой категории RSTT определены основные используемые радиотехнологии:

- системы радиосвязи (различные аналоговые и цифровые системы для поездной связи, технологии TETRA, B-TrunC, GSM-R, LTE, технологии с использованием щелевых кабелей);

- системы определения местоположения (радары, в том числе радары малого радиуса действия);

- системы дистанционного управления (различные радиотехнологии, включая аналоговые и цифровые системы, технологии GSM-R, LTE и RLAN);

- системы видеонаблюдения (различные радиотехнологии, включая RLAN, LTE, B-TrunC и системы миллиметрового диапазона);

Типовые сценарии использования систем RSTT это:

- связь на перегонах;

- связь на станциях;

- связь на сортировочных узлах;

- связь в депо (ремонт и обслуживание подвижного состава);

- связь на больших железнодорожных узлах.

Технические и эксплуатационные характеристики, применяемые в системах радиосвязи железных дорог варьируются в зависимости от страны. Для того чтобы получить четкое представление об этих системах, 5-я Исследовательская комиссия МСЭ направляла Административный циркуляр 5/LCCE/60 от 03.06.2016г Администрациям Государств-Членов МСЭ, Членам Сектора радиосвязи, с соответствующим вопросником. Ответ по вопросам технических и эксплуатационных характеристик систем железнодорожной радиосвязи были получены от АО «Ўзбекистон темир йўллари» согласно Приложению 1 (см. ниже).

Однако, в целях выполнения работ по пункту 1.11 повестки дня ВКР-19 возникает необходимость изучение некоторых отдельных вопросов:

1. Какие полосы радиочастот в пределах существующих распределений подвижной службе, используется при эксплуатации систем железнодорожной радиосвязи в подвижном режиме в Узбекистане?

2. Определите системы/приложения железнодорожной связи, для которых необходима или желательна гармонизация полос частот на региональном или глобальном уровнях.

3. Существующее и будущее использование систем железнодорожной радиосвязи между поездом и путевыми устройствами в Узбекистане?

4. Перспектива использования систем RSTT в Узбекистане?

Приложение 1

Приложение к письму АО «Ўзбекистон темир йўллари» 
29-4-8/5736 от 17.10.2016г. 
(ответ Административному циркуляру МСЭ-R 5/LCCE/60 от 03.06.2016г.

1. Пожалуйста,  укажите наименования Систем Железнодорожной Радиосвязи, обеспечивающих управление движением поездов, безопасностью пассажиров и безопасности работы поездов в вашей стране.

| # | Наименование систем |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналоговые системы | 46МЦВ-МС, 43РТС, 71РТС «Motorola» «Vertex». Радиостанция стационарная РС-46МЦВ-01, РС-46МЦВ-02, РС-46-МЦВ-41 производство Российская Федерация Радиостанция, передвижная 55Р22В-1.2МК «Транспорт – РВ-1.2МК» производство Российская Федерация |
| 2 | Цифровые системы | HYT, производитель «Hytera», Китайская Народная Республика Система технологической радиосвязи стандарта «DRM», производитель «Hytera», Китайская Народная Республика . Ретранслятор типа RD-985. Стационарная/передвижная радиостанция типа MD-785G. Носимая радиостанция типа PD-705G и PD-785. |

2. Какие технические и рабочие характеристики каждой системы?

2.1 Используемые полосы частот?

| # | Наименование систем | Используемые полосы частот |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46МЦВ-МС, 43РТС, 71РТС «Motorola», «Vertex» | Диапазон ОВЧ: 150-174 МГц, Диапазон СЧ: 2130 кГц, 2150 кГц |
|  | Стационарная РС-46МЦВ-01, РС-46МЦВ-02, РС-46-МЦВ-41 | Диапазон СЧ: частоты 2130 кГц и 2150 кГц Диапазон ОВЧ (для РС-46-МЦВ-41): 151,725 – 156,000 МГц частота 151,825 МГц. |
|  | Передвижная 55Р22В-1.2МК «Транспорт – РВ-1.2МК» | Диапазон СЧ: частоты 2130 кГц и 2150 кГц Диапазон ОВЧ: 151,725 – 156,000 МГц частота 151,825 МГц. |
| 2 | HYT, «Hytera» | Диапазон ОВЧ: 150-174 МГц Диапазон ОВЧ: 136-174 МГц Частоты: 151,71875 МГц. 155,41875 МГц 151,73125 МГц. 155,43125 МГц. 151,74375 МГц. 155,44375 МГц. 151,75625 МГц. 155,45625 МГц. 151,76875 МГц. 155,46875 МГц. 151,78125 МГц. 155,48125 МГц. 151,99375 МГц. |
|  | Система технологической радиосвязи стандарта «DRM» |  |

2.2 Какие стандарты радиосвязи применяются для каждой системы?  Пожалуйста,  перечислите название и предоставьте Унифицированный Адрес Ресурса (URL) для этих стандартов.

| # | Наименование систем | Стандарты радиосвязи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46МЦВ-МС, 43РТС, 71РТС «Motorola», «Vertex» | Стандарт: МРТ 1327 |
|  | Стационарная РС-46МЦВ-01, РС-46МЦВ-02, РС-46-МЦВ-41 |  |
|  | Передвижная 55Р22В-1.2МК «Транспорт – РВ-1.2МК» | Климатические и механические воздействия согласно – ЯУИШ.464421.002 ТУ |
| 2 | HYT, «Hytera» | Стандарт: DMR (Digital Mobile Radio) |
|  | Система технологической радиосвязи стандарта «DRM» | Протокол DRM Tier II TDMA Цифровой протокол – ETSI-TS102 361-1,-2,-3 Военный стандарт (для MD-785, PD-705, PD-785) (США) – MIL-STD-810 C/D/E/F/G/ Пыле- и водозащита (для MD-785) – IP54 Пыле- и водозащита (для PD-705, PD-785) – IP67 |

2.3  Какие технические параметры имеет радиочастотный интерфейс каждой системы?

| # | Наименование систем | Технические параметры радиочастотного интерфейса |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46МЦВ-МС, 43РТС, 71РТС «Motorola», «Vertex» | Разделение каналов – 12,5; тип антенны – штыревая; усиление антенны – 3,6 дБ, 9 дБ; поляризация – вертикальная; скорость – 1,2 кбит/сек.; дальность – 30 км; модуляция – TDMA. |
|  | Стационарная РС-46МЦВ-01, РС-46МЦВ-02, РС-46-МЦВ-41 | Модуляция – угловая, чувствительность 5мкВ, избирательность приёмника – не менее 60 дБ, электропитание 24 В постоянного тока и 220В переменного тока, температура хранения (для блока РПО) – от -25°С до +50°С, влажность – 93% при 25°С, тип антенны (для АС-5/2М) – круговая, коэффициент усиления антенны (для АС-5/2М) – не менее 7 дБ, входное сопротивление антенны (для АС-5/2М) – 50 Ом. |
|  | Передвижная 55Р22В-1.2МК «Транспорт – РВ-1.2МК» | Электропитание – 35-155 В, ширина канала – 25 кГц, мощность ГМВ (СЧ) – до 14 Вт, мощность МВ (ОВЧ) – до 10 Вт, чувствительность ГМВ (СЧ) при СИНАД 12 дБ – не более 5 мкВ, чувствительность МВ (ОВЧ) при СИНАД 12 дБ – не более 0,5 мкВ, рабочая температура от -40°С до +50°С, влажность 93% при 25°С. |
| 2 | HYT, «Hytera» | Разделение каналов – 6,25; 12,5; тип антенны – штыревая; усиление антенны – 3,6 дБ; 9 дБ; поляризация – вертикальная; скорость – 2 кбит/секунд; дальность – 25 км; модуляция – TDMA. |
|  | Система технологической радиосвязи стандарта «DRM» | Ширина канала – 12,5 кГц, тип антенны – круговая, коэффициент усиления антенны – 0 дБи, чувствительность – 0,3 мкВ/м, мощность на выходе передатчика (для RD-985 и MD-785) - от 5 до 50 Вт, модуляция – 4FSK (цифровой режим) и FM (аналоговый режим), класс излучения 7К60FXW (цифровой режим) и 16К0F3E (аналоговый режим), стабильность частоты – 1,5 ppm, рабочее напряжение (для RD-985 и MD-785) – 13.6 В±15% постоянного тока, рабочее напряжение (для PD-705 и PD-785) – 7.4 В постоянного тока, ёмкость АКБ (для PD-705 и PD-785) – 2000 мА, сопротивление антенны – 50 Ом, размеры (для RD-985) – 88*483*366 мм, вес (для RD-985) – 8,5 кг, размеры (для MD-785) – 60*174*200 мм, вес (для MD-785) – 1.7 кг, размеры (для PD-705 и PD-785) – 125*55*37 мм, вес (для PD-705 и PD-785) – 0,355 кг, рабочая температура – от -30°С до 60°С, температура хранения – от -40°С до +85°С. |

____________________